Приложение к решению

Евпаторийского городского совета

от 04.07.2019 №1-92/6 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым»

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

- I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Общие положения | Программа разработана на базе комплексного анализа и оценки: - состояния и прогнозов социально-экономического развития городского округа Евпатория; - динамики жилищного и промышленного строительства, а также объектов социальной сферы; - текущего состояния транспортной инфраструктуры городского округа; - степени воздействия систем и объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду. |
| --- | --- |
| - Целевые установки Программы | - Качественное и надежное обеспечение потребителей транспортными услугами наиболее экономичным образом при соответствии требованиям действующих нормативов и стандартов. - Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, относительно общей протяженности автомобильных дорог в границах городского округа. - Улучшение экологической обстановки на территории городского округа. |
| - Задачи Программы | В качестве основных задач, определяющих содержание Программы, выделены: - Планирование развития системы транспортной инфраструктуры наиболее экономичным образом на базе использования современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств. - Рационализация функционирования системы транспортной инфраструктуры в городском округе. - Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы транспортной инфраструктуры. - Повышение роста качества транспортных услуг и снижения транспортных издержек. - Повышение уровня территориальной интеграции административных и экономических районов городского округа. - Обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами. - Повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы. - Рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса городского округа. - Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов для развития системы транспортной инфраструктуры и повышения эффективности их работы. - Обеспечение сбалансированности интересов организаций транспортно-логистического комплекса, скоординированных действий организаций транспортного комплекса. - Формирование обоснованного прогноза спроса на транспортные ресурсы на основании анализа и оценки перспективы развития городского округа с учетом уровня социально-экономического развития. - Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития системы транспортной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы. - Актуализация перечня инвестиционных проектов по каждой из составляющей транспортной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей ее развития. - Определение источников финансирования (инвестирования Программы), в т.ч. с учетом: - прогноза динамики уровня тарифов на транспортные услуги на весь период действия Программы; - сравнительного анализа критериев доступности для населения транспортных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы. |
| - Ключевые показатели и целевые индикаторы | - Общие показатели (протяженность и площади покрытий) по категориям построенных и реконструированных транспортных коммуникаций – проспектов / улиц общегородского, районного и местного значения, проездов / переулков. - Общие удельные показатели (протяженность и площади покрытий) капитально отремонтированных и отремонтированных – проспектов / улиц общегородского, районного и местного значения, проездов / переулков, (% - от общей протяженности / площади покрытий). - Общие показатели (протяженность и площади покрытий) – проспектов / улиц общегородского, районного и местного значения, проездов / переулков, находящихся в операционном управлении муниципальных структур. - Годовые объемы ввода в эксплуатацию после строительства / реконструкции / капитального ремонта искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок на разных уровнях). - Создание современной системы безопасности дорожного движения в структуре улично-дорожной сети городского округа, сокращение количества лиц, пострадавших и тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение социальных и транспортных рисков, дорожно-транспортных происшествий. - Удельные показатели обновления подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городском округе нарастающим итогом. - В качестве ключевых показателей качества транспортного обслуживания выделены ориентиры по реализации мероприятий по повышению доступности: - коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов; - коэффициент доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения; - коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; - коэффициент ценовой доступности поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; - коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов; - доля остановочных пунктов, обслуживаемых с минимальной нормативной частотой; - коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок. - Удельный показатель реализации мероприятий по формированию оптимальных маршрутных сетей транспорта общего пользования для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки различных категорий населения с учетом местных условий. - Показатели эффективности реализации мероприятий по повышению комфортности транспортного обслуживания: - коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров; - удельный показатель рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства; - коэффициент соблюдения норм вместимости; - коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок; - средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования; - доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оснащенного современными инфокоммуникационными системами и глобальной навигационной системой ГЛОНАСС; - доля транспортных средств высоких экологических классов; - доля транспортных средств с превышением установленного заводом-производителем срока службы транспортного средства. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: - 2019-2023 годы, 1-я очередь; - 2024-2030 годы, расчетный срок. |
| 6. Объемы требуемых капиталовложений | 6.1. Финансовые потребности на реализацию Программы определены в размере – 19411276,94 тыс. руб. (таблицы П3-1, П3-2), в том числе по источникам финансирования: Республиканские бюджетные средства – 14461992,21 тыс. руб., в т.ч.: - на 2019 г. – 377937,41 тыс. руб.; - на 2020 г. – 972408,92 тыс. руб.; - на 2021 г. – 1175771,86 тыс. руб.; - на 2022 г. – 2368695,09 тыс. руб.; - на 2023 г. – 1504146,58 тыс. руб.; - 2024-2030 гг. – 8063032,34 тыс. руб. Муниципальные бюджетные средства – 4949284,73 тыс. руб., в т.ч.: - на 2019 г. – 0,00 тыс. руб.; - на 2020 г. – 0,00 тыс. руб.; - на 2021 г. – 239516,13 тыс. руб.; - на 2022 г. – 609549,06 тыс. руб.; - на 2023 г. – 644634,25 тыс. руб.; - на 2024 - 2030 гг. – 3455585,29 тыс. руб.; Кроме того, - По федеральным программам- 8597,7 млн. руб., в т.ч.: Федеральные бюджетные средства: - на 2019 г. - 4076,1 млн. руб.; - на 2020 г. - 2592,3 млн. руб.; - на 2021 г. - 1499,4 млн. руб.; Республиканские бюджетные средства: - на 2019 г. - 214,5 млн. руб.; - на 2020 г. - 136,5 млн. руб.; - на 2021 г. - 78,9 млн. руб. - По муниципальным программам- Республиканские бюджетные средства: - на 2019 г. – 22478,323 тыс. руб.; - на 2020 г. – 23557,283 тыс. руб.; Муниципальные бюджетные средства: - на 2019 г. - 61883,985 тыс. руб.; - на 2020 г. - 61940,772 тыс. руб. 6.2. Дополнительно по объектам, подлежащим включению в адресные программы Республики Крым по развитию транспортной инфраструктуры определены: - Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры, предусмотренные «Схемой территориального планирования Республики Крым» до 2020 г. требующие их включения в адресные программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Республики Крым – 32744782,9 тыс. руб. - Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры г. Евпатория, предусмотренные к реализации в соответствии со «Схемой территориального планирования Республики Крым», требующие их включения в адресные программы комплексного развития транспортно-пересадочных узлов городских округов Республики Крым - 1025608,80 тыс. руб. 6.3. Государственной программой Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2018 - 2020 годы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда для городского округа Евпатория предусмотрено выделение - 4591589,00 руб. 6.4. Республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально -экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года: Республиканские бюджетные средства: - на 2019 г. – 203820,00 тыс. руб.; - на 2020 г. – 129970,00 тыс. руб.; - на 2021 г. – 78910,00 тыс. руб.; Федеральные бюджетные средства: - на 2019 г. – 3872650,00 тыс. руб.; - на 2020 г. – 2469360,00 тыс. руб.; - на 2021 г. – 1499390,00 тыс. руб. |
| 7. Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование современной, конкурентоспособной на рынке транспортных услуг городской транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей стабильное развитие городского округа, устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы. - Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на базе улично-дорожной сети. - Интеграция в региональную информационно-навигационную систему Республики Крым, обеспечивающую сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах на базе информационных, логистических технологий, развития институциональной инфраструктуры, общественных, в том числе саморегулируемых, организаций, нормативно-правового обеспечения в рамках единого транспортного пространства Российской Федерации. |
| 8. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие содержание и реализацию мероприятий Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. №1059 «О внесении изменений в постановление Российской Федерации от 11 августа 2014 г. №790». Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»; - Закон Республики Крым от 22 декабря 2017 г. №447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями от: 29 января, 28 февраля, 30 марта, 26 апреля, 30 мая, 28 июня 2018 г.); - Постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2015 г. №242 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 – 2017 годы»; - Постановление Совета министров Республики Крым от 15 апреля 2016 г. №154 «Об утверждении государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от: 15 августа 2016 г., 13 марта, 26 декабря 2017 г., 18 июня 2018 г.); - Постановление Совета министров Республики Крым от 27 июля 2016 г. №349 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от: 9 февраля 2018г.); - Постановление Совета министров Республики Крым от 21 ноября 2016 г. №562 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Крым субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Крым на 2015 – 2017 годы»; - Постановление Совета министров Республики Крым от 31 августа 2017 г. №437 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» (с изменениями и дополнениями от 18 апреля 2018 г.); - Распоряжение Совета министров Республики Крым от 6 декабря 2017 г. №1425-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018 – 2020 годы и признании утратившим силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016 года №1562-р» (с изменениями и дополнениями от:5, 22 февраля, 26, 28 марта, 23 апреля, 3, 23 мая, 18, 29 июня, 16 июля, 8 августа 2018 г.); - Постановление Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 г. №700 «Об утверждении Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2018 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от 21 мая и 24 сентября 2018 г.); - Постановление Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 г. №36 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 9 августа 2018 г.); - Распоряжение Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2018 г. №137-р «Об утверждении бюджетного прогноза Республики Крым на долгосрочный период до 2030 года»; - Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденный решением Евпаторийского городского совета I созыва сессией № 81 от 02.11.2018 № 1-81/1; - Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым от 29.02.2016 №359-п, с изменениями от 31.03.2017 №790-п, от 11.05.2017 №1358-п, от 15.08.2017 №2436-п. |
| 9. Заказчик Программы | Департамент городского хозяйства (ДГХ) Администрации города Евпатории Республики Крым, 297408, Республика Крым, г. Евпатория, проезд А. Ахматовой, 21/16 |
| 10. Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 41, к. 2, лит. Б |
| 11. Ответственный исполнитель Программы | ДГХ администрации города Евпатории, Республики Крым, 297408, Республика Крым, г. Евпатория, проезд А. Ахматовой, 21/16. |
| 12. Соисполнители Программы | Отдел городского строительства администрации города Евпатории, 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 18 |
| - 13. Управление - Программой | 13. 1. Основными функциями управления ДГХ администрации города Евпатории реализации Программы являются: - обеспечение реализации мероприятий Программы; - подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы на текущие и плановые отчетные периоды; - организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы; - обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы; - обеспечение взаимодействия администрации города Евпатория и уполномоченных органов исполнительной власти Республики Крым по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы; - подготовка заключения об эффективности реализации Программы; - подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации города Евпатория и предложений по корректировке Программы; - осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы; - организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, установленным требованиям; - сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы; - осуществление сбора информации по реализации Программы и использовании финансовых средств; - расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы; - участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ. 13.2. Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации города Евпатория. В рамках осуществляемых функций ДГХ Администрации города подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы. На основе результатов мониторинга выполнения Программы ДГХ Администрации города формирует информационную аналитическую базу об изменении целевых показателей Программы, которая используется для оценки Программы, а также для принятия решений о корректировке Программы. 13.3. При реализации Программы ДГХ взаимодействует со структурными подразделениями администрации города Евпатории: - Департамент финансов; - Департамент имущественных и земельных отношений; - Управление экономического развития; - Отдел архитектуры и градостроительства; - Отдел городского строительства. |
| 14. Муниципальные (местные) нормативы, подлежащие разработке и утверждению (введению в действие) | - Регламент планирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. - Методические указания по определению исходных параметров при расчете показателей и определении критериев функционирования инфраструктуры системы муниципального городского пассажирского транспорта общего пользования (МГПТОП). - Стандарты качества предоставления услуг МГПТОП. - Стандарты пропускной способности транспортной инфраструктуры городского округа. - Порядок открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок. |
| 15. Общая характеристика механизма финансирования реализуемых мероприятий государственной программы | В рамках государственной программы выделяются субсидии из республиканского бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по следующим направлениям: - строительство и реконструкция (включая проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации) внутригородских автомобильных дорог (магистральных улиц общегородского значения, улиц местного значения, проездов и переулков), тротуаров и пешеходных зон; - капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, внутригородских автомобильных дорог (магистральных улиц общегородского значения, улиц местного значения, проездов и переулков), тротуаров и пешеходных зон. За счет муниципального бюджета предусмотрен текущий ремонт, содержание внутригородских автомобильных дорог (магистральных улиц, улиц местного значения, проездов и переулков), тротуаров, а также строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути. |
| 16. Порядок внесения изменений в Программу | Соответствующие изменения в содержание, схему реализации и объемы финансирования установленных Программой мероприятий должны вноситься в случае, если проведена корректировка генерального плана городского округа Евпатория. В случае, если в генеральный план городского округа Евпатория будут внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, которые являются объектами местного значения и не включены в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, то Программа подлежат приведению в соответствие с генеральным планом городского округа в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральный план городского округа. Если в Программу, вносятся мероприятия, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не включенные в – Положение о территориальном планировании генерального плана городского округа Евпатория, то в указанное Положение о территориальном планировании в пятимесячный срок с даты утверждения Программы (внесения изменений в Программу) – должны быть внесены соответствующие изменения. |

Приложения:

Приложение 1

Таблица П1-1. Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре г. Евпатория мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года".

Приложение 2

Таблица П2-1. Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре городского округа Евпатория мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии со «Схемой территориального планирования Республики Крым», требующих включения в адресные программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Республики Крым.

Таблица П2-3. Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре г. Евпатория мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии со «Схемой территориального планирования Республики Крым», требующих включения в адресные программы комплексного развития транспортно-пересадочных узлов городских округов Республики Крым.

Таблица П2-3. Объемы и источники финансирования, предусмотренные на содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства согласно муниципальной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым от 29.02.2016 №359-п, с изменениями от 31.03.2017 №790-п, от 11.05.2017 №1358-п, от 15.08.2017 №2436-п.

Приложение 3

Таблица П3-1. Сводные прогнозируемые расходы на строительство, содержание и текущий ремонт транспортных коммуникаций в границах г. Евпатория на 2019-2030 гг.

Таблица П3-2. Распределение сводных прогнозируемых расходов на строительство, содержание и текущий ремонт транспортных коммуникаций по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

Приложение 4

Таблица П4-1. Сводные прогнозируемые расходы на строительство пешеходных сооружений улично-дорожной сети г. Евпатория на 2019-2030 гг.

Таблица П4-2. Сводные прогнозируемые расходы на строительство транспортных сооружений улично-дорожной сети г. Евпатория на 2019-2030 гг.

Таблица П4-3. Сводные прогнозируемые расходы на строительство улично-дорожной сети г. Евпатория на 2019-2030 гг.

Таблица П4-4. Сводные прогнозируемые расходы на строительство перехватывающих стоянок г. Евпатория на 2019-2030 гг.

Приложение 5

Таблица П5-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2021 г.

Таблица П5-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2021 г.

Приложение 6

Таблица П6-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2022 г.

Таблица П6-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2022 г.

Приложение 7

Таблица П7-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2023 г.

Таблица П7-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2023 г.

Приложение 8

Таблица П8-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2024-2030 гг.

Таблица П8-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2024-2030 гг.

Приложение 9

Таблица П9-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2021 г.

Таблица П9-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2021 г.

Приложение 10

Таблица П10-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2022 г.

Таблица П10-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2022 г.

Приложение 11

Таблица П11-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2023 г.

Таблица П11-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2023 г.

Приложение 12

Таблица П12-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2024-2030 гг.

Таблица П12-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2024-2030 гг.

Приложение 13

Пояснительная записка.

Приложение 14

Карта объектов транспортной инфраструктуры.

Приложение 1

Таблица П1-1

Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре г. Евпатория мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально -экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"

| №№ п/п | Наименование, местонахождение объекта | Характер работ | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.19 | Всего расходов на 2019 год (тыс. руб.) |  | Всего расходов ив 2020 год (тыс. руб.) |  | Всего расходов на 2021 год (тыс. руб.) |  | Всего расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта | Ввод мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет РК | Федеральный бюджет | Бюджет РК | Федеральный бюджет | Бюджет РК | Федеральный бюджет | Бюджет РК | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный | СМР | 9 006 272,00 | 4 135 170,00 | 145 000,00 | 2 755 000,00 | 61 760,00 | 1 173 410,00 | - | - | - | - | 2020 | протяженность - 24,47 км |
| 2. | Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым | СМР | 4 420 000,00 | 3 662 100,00 | 54 190,00 | 1 029 610,00 | 50 000,00 | 950000,00 | 78 910,00 | 1 499 390,00 | - | - | 2021 | 75 км |
| 3. | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории | СМР | 506 830,00 | 456 830,00 | 4 630,00 | 88 040,00 | 18 210,00 | 345 950,00 | - | - | - | - | 2020 | 138,4 пог. м |
| 4. | Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория | СМР | будет определена после получения экспертизы | будет определена после получения экспертизы | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 8,29057 км |
| Итого: |  |  | 13933102,00 | 8254100,00 | 203820,00 | 3872650,00 | 129970,00 | 2469360,00 | 78910,00 | 1499390,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 2

Таблица П2-1

Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре городского округа Евпатория мероприятий, предусмотренных

к реализации в соответствии со «Схемой территориального планирования Республики Крым», требующих включения

в адресные программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Республики Крым

| №№ п/п | Наименование | Количество полос движения | Тип транспортного сооружения | Основной показатель объекта | Единица измерения | Вид строительства | Единичная расценка (на 1 пог. км), тыс. руб. | Корректирующий коэффициент для III климатической зоны | Поправочный коэф., при закрытии половины полос для движения транспорта | Коэффициент строительства с учетом сейсмичности для местности | Коэффициент при устройстве покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) | Прогнозный индекс-дефлятор | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок финансирования до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога Черноморское- Евпатория | 2 | Транспортная часть дороги | 67,2 | пог. км. | Реконструкция | 124303,81 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,4203 | 12703711,2 | 2722,0 | 182918,4 |
|  |  |  | Наружное освещение автомобильной дороги | 134,4 | пог. км. |  | 2722 | - | - | 1,03 | - | 1,4203 | 535185,9 | 107037,2 | 642223,1 |
|  |  |  | Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ | 161,3 | пог. км |  | 1590,27 | - | - | - | - | 1,4203 | 364276,8 | 72855,4 | 437132,1 |
|  |  |  | БКТП 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 168 | компл. |  | 304,97 | - | - | - | - | 1,4203 | 72769,0 | 14553,8 | 87322,8 |
|  |  |  | Общая стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13603173,9 | 2720634,8 | 16323808,7 |
| 2 | Автодорога Раздольное- Евпатория | 2 | Транспортная часть дороги | 67,6 | пог. км. | Реконструкция | 124303,81 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,4203 | 12779328,5 | 2722,0 | 184007,2 |
|  |  |  | Наружное освещение автомобильной дороги | 135,2 | пог. км. |  | 2722 | - | - | 1,03 | - | 1,4203 | 538371,6 | 107674,3 | 646045,9 |
|  |  |  | Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ | 162,2 | пог. км |  | 1590,27 | - | - | - | - | 1,4203 | 366445,1 | 73289,0 | 439734,1 |
|  |  |  | БКТП 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 169 | компл. |  | 304,97 | - | - | - | - | 1,4203 | 73202,2 | 14640,4 | 87842,6 |
|  |  |  | Общая стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13684145,2 | 2736829,0 | 16420974,2 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27287319,1 | 5457463,8 | 32744782,9 |

Таблица П2-2

Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре г. Евпатория мероприятий, предусмотренных к реализации

в соответствии со «Схемой территориального планирования Республики Крым», требующих включения

в адресные программы комплексного развития транспортно-пересадочных узлов городских округов Республики Крым

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция здания автовокзала и сопутствующей инфраструктуры, обустройство прилегающей территории | ПИР | 14600,0 | 2920,0 | 17520,0 |
|  |  | СМР | 366600,0 | 73320 | 439920,0 |
|  |  | Авторский надзор | 7624,0 | 1524,8 | 9148,8 |
| Всего: |  |  | 388824,0 | 77764,8 | 466588,8 |
| 2. | Формирование транспортно-пересадоч-ного узла в районе железнодорожного вокзала с сопутствующей инфраструктурой | ПИР | 19315,7 | 3863,1 | 23178,8 |
|  |  | СМР | 437400,0 | 87480,0 | 524880,0 |
|  |  | Авторский надзор | 9134,3 | 1826,9 | 10961,2 |
| Всего: |  |  | 465850,0 | 93170,0 | 559020,0 |
| Итого: |  |  | 854674,00 | 170934,80 | 1025608,80 |

Примечание: Оценка приведена по базовым показателям с учетом объектов - аналогов.  Уточнение стоимости строительства / реконструкции необходимо провести после разработки и утверждения планировочных решений по территории ТПУ.

Таблица П2-3

Объемы и источники финансирования, предусмотренные на содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства согласно муниципальной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым от 29.02.2016 №359-п, с изменениями от 31.03.2017 №790-п, от 11.05.2017 №1358-п, от 15.08.2017 №2436-п.

| №№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Средства федерального бюджета | 22478,323 | 23557,283 | 46035,606 |
| 2. | Средства бюджета городского округа | 61883,985 | 61940,77 | 123824,755 |
| Итого: |  | 84362,308 | 85498,053 |  |

Приложение 3

Таблица П3-1

Сводные прогнозируемые расходы на строительство, содержание и текущий ремонт транспортных коммуникаций

в границах г. Евпатория на 2019-2030 гг.

| Год начала финансирования проекта | Прогнозируемые расходы на транспортные коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство |  |  | Текущий ремонт |  |  | Содержание |  |  |  |
|  | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |  |
| 2019 | 314947,84 | 62989,57 | 377937,41 | - | - | - | - | - | - | 377937,41 |
| 2020 | 807322,27 | 165086,65 | 972408,92 | - | - | - | - | - | - | 972408,92 |
| 2021 | 507040,91 | 109859,98 | 616900,88 | 300675,71 | 60135,14 | 360810,86 | 364646,88 | 72929,38 | 437576,25 | 1415287,99 |
| 2022 | 1589190,80 | 317838,16 | 1907028,96 | 508618,23 | 101723,65 | 610341,87 | 384061,10 | 76812,22 | 460873,32 | 2978244,15 |
| 2023 | 869093,19 | 173818,64 | 1042911,83 | 525072,02 | 105014,40 | 630086,43 | 396485,48 | 79297,10 | 475782,57 | 2148780,83 |
| 2024-20230 | 2762903,21 | 552580,64 | 3315483,86 | 3894888,13 | 778977,63 | 4673865,76 | 2941056,68 | 588211,34 | 3529268,02 | 11518617,63 |
| Всего: | 6850498,22 | 1382173,64 | 8232671,86 | 5229254,09 | 1045850,82 | 6275104,91 | 4086250,14 | 817250,03 | 4903500,17 | 19411276,94 |

Таблица П3-2

Распределение сводных прогнозируемых расходов на строительство, содержание и текущий ремонт транспортных коммуникаций

по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

| Год начала финансирования проекта | Прогнозируемые расходы на транспортные коммуникации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий ремонт |  | Содержание |  |  |
|  | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет |  |
| 2019 | 377937,41 | - | - | - | - | - | 377937,41 |
| 2020 | 972408,92 | - | - | - | - | - | 972408,92 |
| 2021 | 616900,88 | - | 252567,60 | 108243,26 | 306303,38 | 131272,88 | 1415287,99 |
| 2022 | 1618844,45 | 288184,50 | 427239,31 | 183102,56 | 322611,33 | 138262,00 | 2978244,15 |
| 2023 | 730038,28 | 312873,55 | 441060,50 | 189025,93 | 333047,80 | 142734,77 | 2148780,83 |
| 2024-2030 | 2320838,70 | 994645,16 | 3271706,03 | 1402159,73 | 2470487,61 | 1058780,41 | 11518617,63 |
| Всего: | 6636968,65 | 1595703,21 | 4392573,44 | 1882531,47 | 3432450,12 | 1471050,05 | 19411276,94 |

Приложение 4

Таблица П4-1

Сводные прогнозируемые расходы на строительство пешеходных сооружений улично-дорожной сети г. Евпатория на 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Наименование | Тип транспортного сооружения | Основной показатель объекта | Единица измерения | Вид строительства | Единичная расценка на 1 пог.м тыс. руб. | Коэффициент сейсмичности | Коэффициент продолжительности строительства с учетом сейсмики | Прогнозный индекс- дефлятор | Стоимость с поправочн. коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20% | Стоимость УДС с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пешеходный мост в разных уровнях на 55 км+840 м. ст. Евпатория- Товарная | Надземный переход | 500 | кв. м. | Новое строительство | 257,77 | 1,04 | 1,01 | 1,2095 | 169875,83 | 33975,17 | 203851,00 |
| 2021-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Пешеходный переход | Тоннельного типа | 130,00 | пог. м. | Новое строительство | 1214,10 | 1,04 | 1,10 | 1,2545 | 226513,71 | 45302,74 | 271816,46 |
| 3. | Пешеходный переход | Надземный переход | 300,00 | кв. м | Новое строительство | 257,77 | 1,04 | 1,10 | 1,2545 | 110981,43 | 22196,29 | 133177,72 |
| 4. | Пешеходный переход | Надземный переход | 300,00 | кв. м. | Новое строительство | 257,77 | 1,04 | 1,10 | 1,2545 | 110981,43 | 22196,29 | 133177,72 |
| 5. | Пешеходный переход | Надземный переход | 300,00 | кв. м. | Новое строительство | 257,77 | 1,04 | 1,10 | 1,2545 | 110981,43 | 22196,29 | 133177,72 |
| 6. | Пешеходный переход | Надземный переход | 300,00 | кв. м. | Новое строительство | 257,77 | 1,04 | 1,10 | 1,2545 | 110981,43 | 22196,29 | 133177,72 |
| 7. | Пешеходный переход | Надземный переход | 300,00 | кв. м | Новое строительство | 257,77 | 1,04 | 1,10 | 1,2545 | 110981,43 | 22196,29 | 133177,72 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781420,86 | 156284,17 | 937705,04 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951296,70 | 190259,34 | 1141556,04 |

Источник финансирования – республиканский бюджет.

Таблица П4-2

Сводные прогнозируемые расходы на строительство транспортных сооружений улично-дорожной сети г. Евпатория на 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Адрес строительства | Тип транспортного сооружения | Основной показатель объекта | Единица измерения | Вид строительства | Единичная расценка на 1 кв. м, тыс. руб. | Коэффициент сейсмичности | Коэффициент продолжительности строительства с учетом сейсмики | Прогнозный индекс- дефлятор | Стоимость с поправочн. коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20% | Стоимость УДС с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пересечение с железнодорожной линии путями в створе ул. 9 мая, ул. Вольная | Путепровод | 1000,00 | кв. м | Новое строительство | 203,68 | 1,04 | 1,10 | 1,2095 | 281825,5 | 56365,1 | 338190,6 |
| 2. | Пересечении с железнодорожной линии путями в створе автомобильной дороги 35К-004 | Путепровод | 600,00 | кв. м | Новое строительство | 203,68 | 1,04 | 1,10 | 1,2095 | 175386,6 | 35077,3 | 210463,9 |
| 3. | Пересечение с железнодорожной линии путями в створе ул. Чапаева, ул. 2-й Гвардейской Армии, | Путепровод | 1500,00 | кв. м | Новое строительство | 203,68 | 1,04 | 1,10 | 1,2095 | 422738,2 | 84547,6 | 507285,9 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879950,3 | 175990,1 | 1055940,4 |
| 2021-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пересечение с железнодорожной линии путями в створе ул. Токарева, ул. Конституции, | Путепровод | 800,00 | кв. м | Новое строительство | 203,68 | 1,04 | 1,10 | 1,2545 | 225460,4 | 45092,1 | 270552,5 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175386,6 | 35077,3 | 210463,9 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055336,88 | 211067,38 | 1266404,26 |

Источник финансирования – республиканский бюджет.

Таблица П4-3

Сводные прогнозируемые расходы на строительство улично-дорожной сети г. Евпатория на 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Категория улично-дорожной сети | Тип транспортного сооружения | Основной показатель объекта | Единица измерения | Вид строительства | Единичная расценка (на 1 пог. км), тыс. руб. | Корректирующий коэффициент для III климатической зоны | Поправочный коэффициент, при закрытии половины полос для движения транспорта | Коэффициент строительства с учетом сейсмичности для местности | Коэффициент при устройстве покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) | Прогнозный индекс-дефлятор | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок финансирования - 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магистральная улица районного значения | Транспортная часть магистральных улиц районного значения | 1,26 | пог. км | Новое строительство | 44856,85 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,2983 | 78572,61 | 15714,52 | 94287,13 |
|  |  | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные | 57 | 100 кв. м |  | 317,54 |  |  |  |  | 1,2983 | 23375,27 | 4675,05 | 28050,32 |
|  |  | Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона | 8 | комл. |  | 544,22 |  |  |  |  | 1,2983 | 5341,60 | 1068,32 | 6409,92 |
|  |  | Озеленение магистральных улиц | 630 | 100 кв. м |  | 387,77 |  |  |  |  | 1,2983 | 317168,33 | 63433,67 | 380601,99 |
|  |  | Светильники на железобетонных опорах | 756 | 100 кв. м |  | 22,66 |  |  | 1,03 |  | 1,2983 | 22908,36 | 4581,67 | 27490,03 |
|  |  | Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ | 1,29 | пог. км |  | 1590,27 |  |  |  |  | 1,2983 | 2666,49 | 533,30 | 3199,79 |
|  |  | Стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450032,66 | 90006,53 | 540039,19 |
|  | Магистральная улица общегородского значения | Транспортная часть магистральных улиц районного значения | 1,00 | пог. км | Новое строительство | 68457,70 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,2983 | 85126,26 | 17025,25 | 102151,51 |
|  |  | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6,0 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные | 60 | 100 кв. м |  | 261,88 |  |  |  |  | 1,2983 | 18247,27 | 3649,45 | 21896,73 |
|  |  | Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона | 6 | комл |  | 544,22 |  |  |  |  | 1,2983 | 3792,02 | 758,40 | 4550,42 |
|  |  | Озеленение магистральных улиц | 500 | 100 кв. м |  | 387,77 |  |  |  |  | 1,2983 | 225158,65 | 45031,73 | 270190,38 |
|  |  | Светильники на железобетонных опорах | 600 | 100 кв. м |  | 22,66 |  |  | 1,03 |  | 1,2983 | 16262,71 | 3252,54 | 19515,25 |
|  |  | Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ | 1,03 | пог. км |  | 1590,27 |  |  |  |  | 1,2983 | 1892,95 | 378,59 | 2271,54 |
|  |  | Стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350479,85 | 70095,97 | 420575,83 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800512,51 | 160102,50 | 960615,01 |
| Срок финансирования - 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Магистральная улица районного значения | Транспортная часть магистральных улиц районного значения | 1,26 | пог. км | Новое строительство | 44856,85 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,3403 | 81114,43 | 16222,89 | 97337,32 |
|  |  | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные | 57 | 100 кв. м |  | 317,54 |  |  |  |  | 1,3403 | 24131,46 | 4826,29 | 28957,75 |
|  |  | Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона | 8 | комл |  | 544,22 |  |  |  |  | 1,3403 | 5514,40 | 1102,88 | 6617,28 |
|  |  | Озеленение магистральных улиц | 630 | 100 кв. м |  | 387,77 |  |  |  |  | 1,3403 | 327428,72 | 65485,74 | 392914,47 |
|  |  | Светильники на железобетонных опорах | 756 | 100 кв. м |  | 22,66 |  |  | 1,03 |  | 1,3403 | 23649,44 | 4729,89 | 28379,33 |
|  |  | Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ | 1,29 | пог. км |  | 1590,27 |  |  |  |  | 1,3403 | 2752,75 | 550,55 | 3303,30 |
|  |  | Стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464591,21 | 92918,24 | 557509,45 |
|  | Магистральная улица общегородского значения | Транспортная часть магистральных улиц районного значения | 1,00 | пог. км | Новое строительство | 68457,70 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,3403 | 98247,42 | 19649,48 | 117896,90 |
|  |  | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6,0 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные | 60 | 100 кв. м |  | 261,88 |  |  |  |  | 1,3403 | 21059,87 | 4211,97 | 25271,84 |
|  |  | Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона | 6 | комл |  | 544,22 |  |  |  |  | 1,3403 | 4376,51 | 875,30 | 5251,81 |
|  |  | Озеленение магистральных улиц | 500 | 100 кв. м |  | 387,77 |  |  |  |  | 1,3403 | 259864,07 | 51972,81 | 311836,88 |
|  |  | Светильники на железобетонных опорах | 600 | 100 кв. м |  | 22,66 |  |  | 1,03 |  | 1,3403 | 18769,40 | 3753,88 | 22523,28 |
|  |  | Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ | 1,03 | пог. км |  | 1590,27 |  |  |  |  | 1,3403 | 2184,72 | 436,94 | 2621,67 |
|  |  | Стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404501,98 | 80900,40 | 485402,38 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869093,19 | 173818,64 | 1042911,83 |
| Срок финансирования – 2024-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Магистральная улица районного значения | Транспортная часть магистральных улиц районного значения | 3,78 | пог. км | Новое строительство | 44856,85 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,4203 | 257868,01 | 51573,60 | 309441,61 |
|  |  | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные | 170 | 100 кв. м |  | 317,54 |  |  |  |  | 1,4203 | 76715,45 | 15343,09 | 92058,54 |
|  |  | Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона | 23 | комл |  | 544,22 |  |  |  |  | 1,4203 | 17530,63 | 3506,13 | 21036,76 |
|  |  | Озеленение магистральных улиц | 1890 | 100 кв. м |  | 387,77 |  |  |  |  | 1,4203 | 1040916,99 | 208183,40 | 1249100,39 |
|  |  | Светильники на железобетонных опорах | 2268 | 100 кв. м |  | 22,66 |  |  | 1,03 |  | 1,4203 | 75183,11 | 15036,62 | 90219,73 |
|  |  | Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ | 3,87 | пог. км |  | 1590,27 |  |  |  |  | 1,4203 | 8751,18 | 1750,24 | 10501,42 |
|  |  | Стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476965,37 | 295393,07 | 1772358,45 |
|  | Магистральная улица общегородского значения | Транспортная часть магистральных улиц районного значения | 3,00 | пог. км | Новое строительство | 68457,70 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,4203 | 312334,86 | 62466,97 | 374801,83 |
|  |  | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6,0 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные | 180 | 100 кв. м |  | 261,88 |  |  |  |  | 1,4203 | 66950,67 | 13390,13 | 80340,80 |
|  |  | Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона | 18 | комл. |  | 544,22 |  |  |  |  | 1,4203 | 13913,20 | 2782,64 | 16695,84 |
|  |  | Озеленение магистральных улиц | 1500 | 100 кв. м |  | 387,77 |  |  |  |  | 1,4203 | 826124,60 | 165224,92 | 991349,52 |
|  |  | Светильники на железобетонных опорах | 1800 | 100 кв. м |  | 22,66 |  |  | 1,03 |  | 1,4203 | 59669,13 | 11933,83 | 71602,96 |
|  |  | Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ | 3,08 | пог. км |  | 1590,27 |  |  |  |  | 1,4203 | 6945,38 | 1389,08 | 8334,46 |
|  |  | Стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285937,84 | 257187,57 | 1543125,41 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2762903,21 | 552580,64 | 3315483,86 |

Таблица П4-4.

Сводные прогнозируемые расходы на строительство перехватывающих стоянок г. Евпатория на 2019-2030 гг.

| № п/п | Наименование | Срок реализации | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство перехватывающих парковок | 2020-2021 | 241479,90 | 60369,97 | 301849,87 |

Источник финансирования – республиканский бюджет.

Приложение 5

Таблица П5-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2021 г.

| №№ п/п | Наименование | Количество полос движения | Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения | Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км | Коэффи-циент текущ. ремонта | Межремонт. срок для дорог, лет | Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км | Индекс-дефлятор | Стоимость текущего ремонта, тыс. руб. | НДС, 20% | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 4 | 1,47 | 4 548,48 | 5,54 | 12 | 0,42 | 1,2543 | 19359,03 | 3871,81 | 23230,83 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 4 | 1,47 | 4 548,48 | 3,59 | 12 | 1,60 | 1,2543 | 48172,53 | 9634,51 | 57807,04 |
| 3. | Улицы местного значения, переулки | 2 | 1 | 4 548,48 | 2,6 | 12 | 15,72 | 1,2543 | 233144,15 | 46628,83 | 279772,98 |
| Всего за 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 300675,71 | 60135,14 | 360810,86 |

Таблица П5-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2021 г.

| Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства |  |  | В том числе включенных на текущий год: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в планы реконструкции, км | в планы капитального ремонта, км |
| Протяженность магистральных улиц общегородского значения | 35,25 | км | 30,25 | - |
| Протяженность магистральных улиц районного значения | 41,99 | км | 22,79 | - |
| Протяженность улиц местного значения, переулков | 201,88 | км | 13,27 | - |

Приложение 6

Таблица П6-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2022 г.

| №№ п/п | Наименование | Количество полос движения | Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения | Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км | Коэффи-циент текущ. ремонта | Межремонт. срок для дорог, лет | Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км | Индекс-дефлятор | Стоимость текущего ремонта, тыс. руб. | НДС, 20% | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 4 | 1,47 | 4 548,48 | 5,54 | 12 | 2,94 | 1,2983 | 141268,82 | 28253,76 | 169522,59 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 4 | 1,47 | 4 548,48 | 3,59 | 12 | 3,50 | 1,2983 | 109048,01 | 21809,60 | 130857,62 |
| 3. | Улицы местного значения, переулки | 2 | 1 | 4 548,48 | 2,6 | 12 | 16,82 | 1,2983 | 258301,39 | 51660,28 | 309961,67 |
| Всего за 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 508618,23 | 101723,65 | 610341,87 |

Таблица П6-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2022 г.

| Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства |  |  | В том числе включенных на текущий год: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в планы реконструкции, км | в планы капитального ремонта, км |
| Протяженность магистральных улиц общегородского значения | 35,25 | км | - | - |
| Протяженность магистральных улиц районного значения | 41,99 | км | - | - |
| Протяженность улиц местного значения, переулков | 201,88 | км | - | - |

Приложение 7

Таблица П7-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2023 г.

| №№ п/п | Наименование | Количество полос движения | Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения | Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км | Коэффи-циент текущ. ремонта | Межремонт. срок для дорог, лет | Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км | Индекс-дефлятор | Стоимость текущего ремонта, тыс. руб. | НДС, 20% | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 4 | 1,47 | 4 548,48 | 5,54 | 12 | 2,52 | 1,3403 | 145838,87 | 29167,77 | 175006,64 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 4 | 1,47 | 4 548,48 | 3,59 | 12 | 2,98 | 1,3403 | 112575,72 | 22515,14 | 135090,86 |
| 3. | Улицы местного значения, переулки | 2 | 1 | 4 548,48 | 2,6 | 12 | 16,82 | 1,3403 | 266657,44 | 53331,49 | 319988,93 |
| Всего за 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 525072,02 | 105014,40 | 630086,43 |

Таблица П7-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2023 г.

| Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства |  |  | В том числе включенных на текущий год: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в планы реконструкции, км | в планы капитального ремонта, км |
| Протяженность магистральных улиц общегородского значения | 35,25 | км | - | - |
| Протяженность магистральных улиц районного значения | 41,99 | км | - | - |
| Протяженность улиц местного значения, переулков | 201,88 | км | - | - |

Приложение 8

Таблица П8-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2024-2030 гг.

| №№ п/п | Наименование | Количество полос движения | Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения | Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км | Коэффи-циент текущ. ремонта | Межремонт. срок для дорог, лет | Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км | Индекс-дефлятор | Стоимость текущего ремонта, тыс. руб. |  | НДС, 20% |  | Итого, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 4 | 1,47 | 4 548,48 | 5,54 | 12 | 20,56 | 1,4203 | 1081806,01 |  | 216361,20 |  | 1298167,22 |  |  |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 4 | 1,47 | 4 548,48 | 3,59 | 12 | 24,49 | 1,4203 | 835066,05 |  | 167013,21 |  | 1002079,26 |  |  |
| 3. | Улицы местного значения, переулки | 2 | 1 | 4 548,48 | 2,6 | 12 | 117,76 | 1,4203 | 1978016,06 |  | 395603,21 |  | 2373619,28 |  |  |
| Всего за 2024-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3894888,13 |  | 778977,63 |  | 4673865,76 |  |

Таблица П8-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2024-2030 гг.

| Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства |  |  | В том числе включенных на текущий год: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в планы реконструкции, км | в планы капитального ремонта, км |
| Протяженность магистральных улиц общегородского значения | 35,25 | км | - | - |
| Протяженность магистральных улиц районного значения | 41,99 | км | - | - |
| Протяженность улиц местного значения, переулков | 201,88 | км | - | - |

Приложение 9

Таблица П9-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2021 г.

| №№ п/п | Наименование | Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км | Коэффициент содержания | Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения | Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км | Индекс-дефлятор | Стоимость содержания, тыс. руб. | НДС, 20% | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 668,98 | 2,55 | 1,37 | 34,00 | 1,2543 | 99667,7 | 19933,53012 | 119601,2 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 668,98 | 1,51 | 1,37 | 40,43 | 1,2543 | 70171,7 | 14034,3 | 84206,1 |
| 3. | Улицы местного значения, переулки | 668,98 | 1,15 | 1 | 201,88 | 1,2543 | 194807,5 | 38961,5 | 233769,0 |
| Всего за 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 364646,88 | 72929,38 | 437576,25 |

Таблица П9-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2021 г.

| Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | после нового строительства, км | после капитального ремонта, км |
| Протяженность магистральных улиц общегородского значения | 30,25 | км | 5 | - |
| Протяженность магистральных улиц районного значения | 35,70 | км | 6,3 | - |
| Протяженность улиц местного значения, переулков | 201,88 | км | - | - |

Приложение 10

Таблица П10-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2022 г.

| №№ п/п | Наименование | Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км | Коэффициент содержания | Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения | Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км | Индекс-дефлятор | Стоимость содержания, тыс. руб. | НДС, 20% | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 668,98 | 2,55 | 1,37 | 35,25 | 1,2983 | 106956,72 | 21391,34 | 128348,06 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 668,98 | 1,51 | 1,37 | 42,00 | 1,2983 | 75463,16 | 15092,63 | 90555,79 |
| 3. | Улицы местного значения, переулки | 668,98 | 1,15 | 1 | 201,88 | 1,2983 | 201641,23 | 40328,25 | 241969,47 |
| Всего за 2022 г. |  |  |  |  |  |  | 384061,10 | 76812,22 | 460873,32 |

Таблица П10-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2022 г.

| Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | после нового строительства, км | после капитального ремонта, км |
| Протяженность магистральных улиц общегородского значения | 35,25 | км | - | - |
| Протяженность магистральных улиц районного значения | 42,00 | км | - | - |
| Протяженность улиц местного значения, переулков | 201,88 | км | - | - |

Приложение 11

Таблица П11-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2023 г.

| №№ п/п | Наименование | Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км | Коэффициент содержания | Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения | Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км | Индекс-дефлятор | Стоимость содержания, тыс. руб. | НДС, 20% | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 668,98 | 2,55 | 1,37 | 35,25 | 1,3403 | 110416,77 | 22083,35 | 132500,12 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 668,98 | 1,51 | 1,37 | 42,00 | 1,3403 | 77904,39 | 15580,88 | 93485,27 |
| 3. | Улицы местного значения, переулки | 668,98 | 1,15 | 1 | 201,88 | 1,3403 | 208164,32 | 41632,86 | 249797,18 |
| Всего за 2023 г. |  |  |  |  |  |  | 396485,48 | 79297,10 | 475782,57 |

Таблица П11-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2023 г.

| Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | после нового строительства, км | после капитального ремонта, км |
| Протяженность магистральных улиц общегородского значения | 35,25 | км | - | - |
| Протяженность магистральных улиц районного значения | 42,00 | км | - | - |
| Протяженность улиц местного значения, переулков | 201,88 | км | - | - |

Приложение 12

Таблица П12-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций г. Евпатория на 2024 – 2030 гг.

| №№ п/п | Наименование | Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км | Коэффициент содержания | Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения | Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км | Индекс-дефлятор | Стоимость содержания, тыс. руб. | НДС, 20% | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 668,98 | 2,55 | 1,37 | 246,75 | 1,4203 | 819051,35 | 163810,27 | 982861,62 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 668,98 | 1,51 | 1,37 | 294,00 | 1,4203 | 577880,53 | 115576,11 | 693456,64 |
| 3. | Улицы местного значения, переулки | 668,98 | 1,15 | 1 | 1413,16 | 1,4203 | 1544124,80 | 308824,96 | 1852949,76 |
| Всего за 2024-2030 гг. |  |  |  |  |  |  | 2941056,68 | 588211,34 | 3529268,02 |

Таблица П12-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети г. Евпатория на 2024 -2030 гг.

| Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | после нового строительства, км | после капитального ремонта, км |
| Протяженность магистральных улиц общегородского значения | 35,25 | км | - | - |
| Протяженность магистральных улиц районного значения | 42,00 | км | - | - |
| Протяженность улиц местного значения, переулков | 201,88 | км | - | - |

Приложение 13

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ

ДО 2030 ГОДА

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### Воздушный транспорт

На территории городского округа Евпатория объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт расположен в г. Симферополь

### Железнодорожный транспорт

В пределах города Евпатория две станции: Евпатория-Курорт, Евпатория-Товарная.

- Евпатория–Курорт-пассажирская станция первого класса, расположена в центральной части города. В настоящее врем на станцию прибывают и отправляются электропоезда до Симферополя. Связь станции с отдаленными районами города осуществляется трамваями, микроавтобусами.

- Евпатория–Товарная – грузовая станция первого класса, расположена в северо-восточной промышленной части города. К станции примыкают подъездные пути ряда предприятий: межрайбаза, завод стройдеталей, КХЛ, воинская часть.

### Морской транспорт

Морской порт Евпатория – современный, международный, универсальный грузопассажирский порт, специализирующийся на перегрузке генеральных грузов, накатных грузов (приём судов типа «RO-RO») и навалочных грузов. Объёмы грузопереработки в порту в последние годы составляли 1-2 млн. тонн.

Морской порт Евпатория, как и другие порты Крымского ФО - порт с круглогодичной навигацией. Пассажирские каботажные перевозки осуществляются в мае - сентябре. В порту Евпатория два производственных погрузочных комплекса или два морских портовых терминала: грузопассажирский терминал в г. Евпатории, расположенный в центре города (северная часть Каламитского залива Евпаторийской бухты), и грузовой терминал на озере Донузлав. Общая длина причального фронта – более 1400 погонных метров. Количество причалов– 8 шт.

В г. Евпатории, кроме того, действуют морской портовый терминал пассажирских местных линий – три пассажирских пирса прибрежного сообщения («Караваево», «Парк Фрунзе», «Новый пляж»), из них два пирса способны обслуживать более 800 пассажиров в сутки.

### Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является важнейшим средством сообщения городского округа с населенными пунктами Республики Крым.

Существующая автодорожная сеть представлена автодорогами общего пользования федерального, регионального и местного значений.

Автомобильная дорога федерального значения:

- А-254 Симферополь - Евпатория- Мирный

Автомобильные дороги регионального значения:

- Симферополь - Евпатория 35К-004;

- Черноморское - Евпатория 35К- 013;

- Раздольное - Евпатория 35К-015;

- Евпатория - порт Мирный 35А-004.

Автомобильные дороги межмуниципального значения:

- Евпатория - Молочное 35Н-482;

- Славянское - Евпатория 35Н-022.

Для обслуживания населения в Евпатории функционирует автовокзал, расположенный по ул. Короленко рядом с железнодорожным вокзалом.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации предусматривается:

- реконструкция автомобильной дороги А-254 Симферополь - Евпатория- Мирный на участке – Симферополь - Евпатория, протяженностью 53,0 км, категория- I;

- строительство объездной дороги севернее г. Евпатория, протяженностью 10 км, категория- I.

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Крым предусматриваются мероприятия по реконструкции автомобильных дорог, приведенных в таблице 1.1

Таблица 1.1

Перечень реконструируемых и планируемых к строительству объектов

транспортной инфраструктуры регионального значения в г.о. Евпатория

| №п/п | Наименование | Основные характеристики | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога Черноморское - Евпатория | Протяженность - 67,20 км | 2020 |
| 2 | Класс 3 | Протяженность - 67,60 км | 2020 |
| 3 | Реконструкция автостанции г. Евпатория |  | 2020 |
| 4 | Формирование ТПУ «Евпатория» |  | 2020 |

Улично-дорожная сеть

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования г.о. Евпатория утвержден постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 09.09.2015 №1114-п, с изменениями от 23.03.2016 №575-п и от 15.07.2016 №1811-п. Согласно данному перечню, количество улиц в г.о. Евпатория составляет 376 шт, общей протяженностью 263,02 км.

Согласно республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" на территории г.о. Евпатория предусматривается реконструкция улично-дорожной сети (УДС) (таблица 1.2)

Таблица 1.2

Список реконструируемых объектов УДС г.о. Евпатория

в рамках реализации Федеральной целевой программы

| №№ п/п | Наименование транспортной коммуникации/участка УДС | Количество полос движения | Протяженность планир. / реконструир. участков УДС, м | Вид строительства | Плановые сроки начала и окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Революции | 2 | 1557 | реконструкция | до 2021 года |
| 2 | ул. Кирова | 2 | 2924 | реконструкция | до 2021 года |
| 3 | ул. Санаторская | 2 | 671 | реконструкция | до 2021 года |
| 4 | ул. Киевская | 2 | 1994 | реконструкция | до 2021 года |
| 5 | ул. Павлика Морозова | 2 | 853 | реконструкция | до 2021 года |
| 6 | ул. Франко | 2 | 1200 | реконструкция | до 2021 года |
| 7 | ул. Московская | 2 | 1092 | реконструкция | до 2021 года |
| 8 | ул. Гоголя | 2 | 681 | реконструкция | до 2021 года |
| 9 | ул. Горького | 2 | 1728 | реконструкция | до 2021 года |
| 10 | ул. Пушкина | 2 | 2212 | реконструкция | до 2021 года |
| 11 | ул. Маяковского | 2 | 1383 | реконструкция | до 2021 года |
| 12 | Раздольненское шоссе | 4 | 3475 | реконструкция | до 2021 года |
| 13 | Красноярское шоссе | 4 | 2833 | реконструкция | до 2021 года |
| 14 | Черноморское шоссе | 4 | 3227 | реконструкция | до 2021 года |
| 15 | Лесное шоссе | 4 | 2658 | реконструкция | до 2021 года |
| 16 | ул. Аллея Дружбы | 4 | 7185 | реконструкция | до 2021 года |
| 17 | ул. 9 Мая | 4 | 3044 | реконструкция | до 2021 года |
| 18 | ул. 60 лет Октября | 2 | 915,73 | реконструкция | до 2021 года |
| 19 | ул. Конституции | 2 | 1117,24 | реконструкция | до 2021 года |
| 20 | проспект Победы | 2 | 3858 | реконструкция | до 2021 года |
| 21 | ул. Демышева | 2 | 2933 | реконструкция | до 2021 года |
| 22 | проспект Ленина | 2 | 2070 | реконструкция | до 2021 года |
| 23 | ул. 60 лет ВЛКСМ | 4 | 1730,35 | реконструкция | до 2021 года |
| 24 | ул. Полупанова | 2 | 2113,46 | реконструкция | до 2021 года |
| 25 | ул. Советская | 2 | 448,64 | реконструкция | до 2021 года |
| 26 | проезд Советский | 2 | 335,30 | реконструкция | до 2021 года |
| 27 | ул. Некрасова | 2 | 2191,40 | реконструкция | до 2021 года |
| 28 | ул. 2-й Гвардейской армии | 4 | 1612 | реконструкция | до 2021 года |
| 29 | ул. Токарева | 4 | 1828 | реконструкция | до 2021 года |
| 30 | ул. Фрунзе | 4 | 1149 | реконструкция | до 2021 года |
| 31 | ул. Пионерская | 2 | 707 | реконструкция | до 2021 года |
| 32 | ул. Короленко | 2 | 996 | реконструкция | до 2021 года |
| 33 | пер. Железнодорожный | 2 | 223 | реконструкция | до 2021 года |
| 34 | ул. Урицкого | 2 | 374 | реконструкция | до 2021 года |
| 35 | ул. Л. Толстого | 2 | 1007 | реконструкция | до 2021 года |
| 36 | ул. Линейная | 2 | 529 | реконструкция | до 2021 года |
| 37 | ул. Л. Украинки | 2 | 534 | реконструкция | до 2021 года |
| 38 | ул. Вольная | 2 | 921 | реконструкция | до 2021 года |

На 2019-2020 гг., согласно муниципальной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым от 29.02.2016 №359-п, с изменениями от 31.03.2017 №790-п, от 11.05.2017 №1358-п, от 15.08.2017 №2436-п, планируются мероприятия по реконструкции и текущему ремонт улично-дорожной сети г.о. Евпатория.

Кроме того, в настоящее время Федеральным государственным унитарным предприятием «Крымская железная дорога» выданы технические условия на пересечение железнодорожного пути пешеходным мостом в разных уровнях на 55 км+840 м ст. Евпатория – Товарная.

На 2018 г. согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 29 января 2018 г. №30 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» Республика Крым - территория межнационального согласия» на 2018-2020 годы» предусмотрено финансирование строительство дорог с твердым покрытием мкр. Исмаил-Бей, Спутник г. Евпатория.

Пассажирский транспорт

В г.о. Евпатория внутригородские пассажирские перевозки осуществляются трамваем, автобусами, микроавтобусами, а также ведомственным легковым автотранспортом.

##### Трамвай

##### Трамвайным транспортом осуществляется порядка 55,5% от общего объема пассажирских перевозок общественным транспортом г.о. Евпатория. Трамвайная сеть обслуживает курортную часть, связывает курортные, жилые районы, промзону с центральной частью города, автовокзалом, железнодорожным вокзалом, морским портом.

##### В г.о. Евпатория работает 5 трамвайных маршрутов, из которых 4 работают круглогодично. В летний период на маршрутах работают 21 единица подвижного состава типа КТ-4СУ, Т-57, В-57.

##### Общая протяженность трамвайных линий по оси улиц составляет 20 км, из них 17 км однопутная колея, проложенная в старой части города и 2,5 км - двухпутная колея в новой части города, 0,5 км на территории депо.

##### Автобусы и микроавтобусы

##### Автобусным транспортом осуществляется 44,5% от общего объема пассажирских перевозок общественным транспортом г.о. Евпатория.

##### В г.о. Евпатория организовано 10 регулярных автобусных и микроавтобусных маршрута, которые преимущественно обслуживают периферийные жилые и промышленные района города, а также дублируют маршруты трамвая.

##### Общая протяженность автобусных и микроавтобусных маршрутов по оси улиц составляет 50,0 км, на которых работает 98 ед. подвижного состава, из них 64 – микроавтобусы.

##### Годовой объем перевезенных пассажиров на внутригородских автобусных и микроавтобусных маршрутах составляет 6,0 млн. человек.

# Риски и меры по их нейтрализации и снижения негативного влияния на реализацию Программы

Для успешной реализации Программы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков:

2.1. Финансово-экономические риски – отсутствие финансирования или неполное финансирование Программы.

Наиболее значимым финансово-экономическим риском является недофинансирование Программы, связанные со следующими факторами:

- недополучение плановых доходов бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;

- увеличение индекса инфляции от заложенных прогнозных показателей, существенный рост цен на сырье и материалы;

- отсутствие возможности покрытия дефицита бюджета проектов из иных источников финансирования.

Минимизация последствий и снижение вероятности наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- постоянный мониторинг хода выполнения работ в соответствии с Планом реализации мероприятий Программы;

- оперативная корректировка Программы в соответствии с фактическим и планируемым на перспективу уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы;

- cоставление ежемесячного графика финансирования и контроль за использованием средств при реализации мероприятий Программы.

2.2.  Организационные /  управленческие риски:

- недостаточная проработка организационно-технической и тендерной документации при подготовке контрактов на проведение инженерных изысканий, на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации;

- отсутствие профильных специалистов управленческого звена для организации квалифицированного контроля за ходом работ на всех этапах их выполнения;

- несогласованность и отсутствие должной координации действий участников реализации Программы;

- техническое отставание  от запланированных сроков реализации мероприятий.

Минимизация последствий и снижение влияния управленческих рисков обеспечивается путем эффективной координации и системности в реализации мероприятий Программы, организации контроля за координацией действий участников Программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения работ.

2.3 Институциональные риски  -  неприятие или несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий Программы.

Правовые риски связаны с возможным изменением федерального, регионального законодательства, недостаточной оперативностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Как следствие, это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов структурных подразделений администрации города Евпатории к обсуждению и согласованию состава и содержания мероприятий, принимаемых для реализации Программы.

2.4. Социальные риски, связанные с неприятием населением, профессиональной общественностью, общественными организациями целей и мероприятий Программы.

Снижение возможного негативного влияния социальных рисков обеспечивается посредством гласности проводимых мероприятий и разъяснительной работой среди населения.

# Предложения по управлению инвестиционными проектами

В целях обеспечения эффективного управления в сфере инвестиционной деятельности н обеспечения реализации мероприятий Программы предлагается реализовать разработанный регламент.

Регламент управления в сфере инвестиционной деятельности определяет порядок взаимодействия органов исполнительной власти - администрации города Евпатории  при инициировании, планировании и реализации проектов.

Процесс управления проектами состоит из следующих процессов:

- инициирование Проекта;

- планирование Проекта;

- исполнение Проекта;

- управление изменениями Проекта;

- контроль Проекта;

- завершение Проекта.

Применение системы управления проектами в органе исполнительной власти городского округа направлено на решение задач:

- оперативности действий органов исполнительной власти городского округа, сокращению сроков получения Инициатором необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации Проекта;

- повышения эффективности и отдачи от использования бюджетных средств;

- снижения административных барьеров за счет обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в органах исполнительной власти городского округа;

- минимизации сроков организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации Проекта;

- комплексного рассмотрения проектов на заседании организационной группы;

- увеличения результативности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми органом исполнительной власти городского округа, за счет использования единых подходов проектного управления;

- оптимизации процесса контроля и формированию центров ответственности.

Для обеспечения деятельности по управлению проектами создаются -рабочие группы, которые будут осуществлять планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, поддержку и развитие проектно-ориентированной системы управления в органе исполнительной власти городского округа.

На организационно-рабочие группы возлагаются следующие функции:

- подготовка регламентов по реализации проектов;

- планирование мероприятий Проекта;

- координация, контроль, мониторинг реализации проектов, в том числе инвестиционных;

- методическая поддержка инвестиционной деятельности;

- администрирование и повышение показателей инвестиционной привлекательности проектов;

- подготовка отчетности и информирование главы администрации города Евпатории о результатах реализации Проекта.

Рабочие группы создаются для реализации отдельного проекта протокольным решением руководства администрации города Евпатории.

Руководителем рабочей группы назначается уполномоченное должностное лицо основного профильного департамента исполнительной власти городского округа.  В состав рабочей группы включаются в зависимости от характеристик и содержания Проекта - представители иных органов исполнительной власти Администрации Евпатории, ведомственных и отраслевых учреждений.

В деятельности рабочей группы могут принимать участие представители территориальных органов федеральных ведомств, представители внутригородских муниципальных образований, представители бизнес-сообщества  (по согласованию).

Для эффективной деятельности рабочей группы за каждым участником закрепляются отдельные направления деятельности (функциональные обязанности).

Деятельность участника рабочей группы осуществляется без отрыва от основных служебных обязанностей.

3.1. Инициирование Проекта

В качестве Инициатора Проекта выступает руководитель профильного департамента, являющегося ответственным за реализацию мероприятий Программы.

На стадии инициирования Проекта руководство администрации города назначает куратора Проекта, руководителя Проекта, определяет состав группы и утверждает подготовленный паспорт Проекта.

Дополнительным основанием для подготовки предложения о реализации комплекса мероприятий в качестве Проекта могут являться нормативные и (или) ненормативные правовые акты, поручения, содержащие указание на необходимость реализации комплекса мероприятий органами исполнительной власти городского округа, наличие задачи или проблемы, решению которых будет способствовать реализация комплекса мероприятий, предлагаемого Инициатором Проекта.

Предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве Проекта оформляется в виде резюме Проекта, направляемой Инициатором Проекта руководству администрации города Евпатории.

После изучения резюме Проекта руководство администрации города Евпатории инициирует рассмотрение Проекта на рабочем совещании с приглашением Инициатора для презентации Проекта.

Подготовка паспорта Проекта осуществляется руководителем Проекта. 
Руководитель Проекта согласует разработанный паспорт Проекта с:

- куратором Проекта;

- Инициатором Проекта;

- участниками Проекта, вовлеченными в его реализацию.

#### 3.2.  Планирование Проекта

Планирование Проекта осуществляется руководителем Проекта и привлеченными им участниками Проекта путем детализации утвержденного плана контрольных событий Проекта, определения контрольных точек и взаимосвязи с другими проектами, составления сетевого плана-графика реализации Проекта.

На этапе планирования Проекта проводится его разбивка на отдельные блоки работ и выделение мероприятий и контрольных событий в разрезах:

- этапы Проекта;

- календарные отчетные периоды (неделя, месяц, квартал, год).

Сетевой план-график реализации Проекта согласуется с:

- куратором Проекта;

- Инициатором Проекта;

- руководителями реализации отдельных блоков мероприятий комплексных проектов и другими участниками Проекта, вовлеченными в его реализацию.

Согласованный план-график реализации Проекта утверждается заместителем главы администрации города Евпатории.

#### 3.3. Исполнение Проекта

Исполнение Проекта осуществляется участниками Проекта в соответствии с утвержденными паспортом Проекта и планом-графиком реализации Проекта.

Участники Проекта реализуют запланированные мероприятия посредством достижения регламентированных контрольных событий, при этом своевременно информируют о возникающих проблемах и рисках посредством промежуточных отчетов о ходе реализации Проекта.

При необходимости участники Проекта подготавливают запросы и предложения на внесение изменений в Проект.

Руководители блоков мероприятий в рамках выделенных секторов ответственности обеспечивают своевременность и качество реализации мероприятий и достижения контрольных событий. Руководитель Проекта осуществляет общее управление Проектом.

#### 3.4. Управление изменениями Проекта

Участник Проекта имеет право предложить руководителю Проекта внести формализованный запрос на изменение в паспорт Проекта, план контрольных событий Проекта, состав рабочей группы по реализации Проекта, сетевой план-график реализации Проекта.

Руководитель Проекта проводит анализ предложенных изменений, обсуждение их с куратором Проекта.

Пересмотр и внесение изменений в паспорт Проекта, план контрольных событий Проекта, состав рабочей группы по реализации Проекта, сетевой план-график реализации Проекта осуществляются на рабочем совещании, организуемым руководством администрации города Евпатории.

#### 3.5. Контроль Проекта

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после издания документа об утверждении сетевого план-графика реализации Проекта руководитель Проекта совместно с куратором Проекта организуют совещание со всеми участниками Проекта, на котором проводят первичный инструктаж по ведению периодической отчетности по Проекту, фиксируют отчетные периоды (не реже 1 раза в месяц) и формы отчетности.

Датой предоставления отчета является последний рабочий день отчетного периода (неделя, месяц). По запросу руководства администрации города Евпатории,  куратора Проекта допускается подготовка отчета на произвольную дату по запросу.

В день предоставления отчета в течение 1 рабочего дня участник Проекта предоставляет сведения:

- о фактическом достижении контрольных событий за отчетный период;

- прогноз прохождения запланированных контрольных событий на ближайшие отчетные периоды;

- сведения о рисках, проблемах, достигнутых и планируемых результатах Проекта, не вошедших в утвержденный сетевой план-график реализации Проекта.

В течение двух рабочих дней с момента получения отчета от участников Проекта руководитель Проекта подготавливает  сводный отчет о статусе Проекта и направляет его куратору Проекта.

#### 3.6. Завершение Проекта

По итогам достижения цели (целей) Проекта в соответствии с утвержденными проектными документами руководитель Проекта инициирует процедуру завершения Проекта.

Руководитель Проекта направляет итоговый отчет о реализации Проекта куратору Проекта для подготовки доклада о завершении Проекта и представления руководству администрации города Евпатории.

По результатам рассмотрения доклада о завершении Проекта и утверждения итогового отчета на рабочем совещании руководства администрации города Евпатории издается решение о завершении Проекта.

Подготовку решения о завершении Проекта руководитель Проекта проводит по согласованию с куратором Проекта. Материалы Проекта размещаются в архиве завершенных проектов.

В случае возникновения неустранимых препятствий во время реализации Проекта, при которых Проект не может продолжаться, руководитель Проекта инициирует процедуру прекращения или приостановления реализации Проекта.

Прекращение Проекта означает его досрочное завершение без возможности возобновления.

Приостановление Проекта означает его досрочное завершение с возможностью последующего возобновления.

После получения указания о прекращении или приостановлении Проекта руководитель Проекта формирует сводный итоговый отчет о реализации Проекта и направляет его куратору Проекта для подготовки доклада о завершении Проекта.

Проект считается прекращенным или приостановленным с даты издания протокольного решения о прекращении или приостановлении Проекта.